DT98-重型复合捻线机

适用范围：原料  涤纶线、锦纶线、丙纶线、涤棉纱等。单丝150D-1800D之间，股线450D-5400D之间的打包线，鞋线、渔网线、服饰线等。

锭     数：上锭：280锭；下锭：100锭；

（并合三根线食用，上锭270锭，下锭90锭）

钢令内径：ф100毫米，ф140毫米；

锭    距：上锭距215毫米，下锭距290毫米；

锭    速：2500-6500转/分（根据不同纱线）；

捻度范围：150-800捻/米；

升降动程：280毫米，菠萝形状成形；

并合根数：2-3根；

下筒管尺寸：ф30×350毫米，ф125×340毫米；

最大卷装量：700克-1500克；

日 产 量 ：800公斤（车速4300转/分，90锭，捻度200T/M，原料1000D×3）。